新建铁路穗莞深城际轨道交通

广州站（不含）至新塘站广深四线改造工程环境影响评价第二次公示

（含报告书简本）

【项目概要】本工程开设三个城际站，即广州东站、石牌站、吉山站。其中对广州东站进行改造，增建北侧站房；石牌站进行平面布置优化，增设一条货车到发线；吉山站按一站两场形式布置，在九运会设置客运场。并对局部站场线路进行改造，施工总工期暂定2年。

【主要影响】施工期产生植被破坏、噪声、振动、扬尘、污水泥浆、交通阻塞、征地拆迁等影响；运营期环境影响主要有噪声、振动影响，污水排放、风亭异味和固体废物。

【防治措施】施工期加强环境管理、环境监控和采取临时防护措施，如设置临时声屏障、洒水降尘、污废水有组织排放等；运营期采用低噪声设备，加强消声措施，污水预处理后达标排放等措施。

【结论要点】认真落实报告书中提出的环保措施之后，工程对环境的负面影响可以得到有效控制和减缓，工程建设是可行的。

【简本查阅方式、期限】铁四院www.crfsdi.com.cn网站，自即日起10个工作日以上。

【征求意见范围、事项】公众对施工、运营期环境影响和预防、减缓措施的认知及相关改进建议，对车站位置在环境保护方面的改进建议，对工程建设所持态度等。

【公众意见征求形式】通过邮件、电话、信件或填写环评单位现场发放的问卷调查表等方式反馈意见。

环境影响评价单位名称：中铁第四勘察设计院集团有限公司

联系人：王先生  电话：027-51184737   传真：027-51155977

电子邮箱：2313941098@QQ.com     邮编：430063

地址：武汉市武昌区杨园和平大道745号

【公众意见提供时限】自即日起10个工作日内。

新建铁路穗莞深城际轨道交通

广州站（不含）至新塘站广深四线改造工程

环境影响报告书

- （简本）

- 中铁第四勘察设计院集团有限公司

甲级  国环评证甲字第2605号

2012年10月    武  汉

广州站（不含）至新塘站广深四线改造工程平面示意图

1 建设项目概况

1.1  建设项目前期准备情况简介

1.1.1  项目名称

新建铁路穗莞深城际轨道交通广州站（不含）至新塘站广深四线改造工程

1.1.2  项目地点

广州市

1.1.3  建设单位

广东珠三角城际轨道交通有限公司

1.1.4  项目建设意义

项目地处经济发达，人口稠密的广深交通走廊。广深四线沿线地区人口稠密，经济发展水平高于珠三角其它地区。沿线地区综合交通虽初具规模，广深铁路、广深高速公路、107国道等交通联结干线起到了主导性作用，但交通基础设施发展速度明显要比经济发展速度滞后。广深四线的改造可以实现线路功能的多元化，形成一条客运大能力通道，可很好适应沿线地区经济的发展，完善区域综合交通运输结构，缓解交通紧张状况，满足人们在城镇间高频率的出行往来的需要。

经改造后，广深四线主要承担广深四线本线客车、广梅汕方向普速客车并承担广汕铁路和穗莞深城际客车，实现上述铁路共线引入广州枢纽。项目的建设对于综合利用进入广州枢纽通道资源，提高城市土地利用效率；引导沿线城市总体规划布局；促进区域节能减排，实现区域和谐发展等方面具有积极作用。

1.2  评价工作概况

受建设单位委托，中铁第四勘察设计院集团有限公司承担本项目环境影响评价工作。

评价单位接受委托后，评价组人员在熟悉工程设计资料的基础上对现场进行了认真踏勘和调查，在工程分析和环境影响筛选的基础上，实施现场监测和类比调查和监测，开展社会调查、资料收集、公众参与等现场工作。在现状、类比调查与监测的基础上进行现状评价、预测评价，提出初步的防治措施，在此基础上编制完成了本环境影响报告书（简本）。

1.3  工程概况

1.3.1 项目基本情况

（1）项目组成

开设三个城际站，即广州东站、石牌站、吉山站。其中对广州东站进行改造，增建北侧站房，并对站台进行调整；石牌站进行平面布置优化，增设一条货车到发线；吉山站按一站两场形式布置，在九运会设置客运场。

（2）设计年度

初期2020年，近期2025年，远期2035年。

（3）列车对数

研究年度列车对数

| 区段 | 线路 | 动车组 |  | 机车牵引客车 |  | 货物列车 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 近期 | 远期 | 近期 | 远期 | 近期 | 远期 |
| 广州东～广州 |  | 70 | 59 | 20 | 24 | 0 | 0 |
| 广州东～新塘 | I、II线 | 173 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | III、IV线 | 117 | 117 | 34 | 40 | 16 | 15 |
| 新塘～仙村 | I、II线 | 173 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | III、IV线 | 45 | 78 | 34 | 40 | 16 | 15 |

（4）主要技术标准

①铁路等级： I、II线准高速；III、IV线国铁I级。

②正线数目：广州至广州东二线，广州东至深圳四线，平湖南至布吉部分地段预留五线。

③路段旅客列车设计行车速度：I、II线新塘至石滩200km/h，其余160km/h；III、IV线140km/h，局部120km/h。

④最小曲线半径：III、IV线一般1600m，困难1200m，120km/h限速地段满足相应半径要求。

⑤限制坡度：8‰。

⑥牵引种类：电力。

⑦机车类型：I、II线电动车组SS8、SS9；III、IV线客机SS8、SS9，货机SS6B。

⑧牵引质量：旅客列车1100t，货车3500t。

⑨到发线有效长度：850m，只办理城际客车到发线有效长400 m，办理其余旅客列车的的到发线650m。

⑩闭塞方式： 自动闭塞。

（5）项目投资

投资估算总额78164.93万元。

1.3.2  车站

开设三个城际站，即广州东站、石牌站、吉山站。其中对广州东站进行改造，增建北侧站房，并对站台进行调整；石牌站进行平面布置优化，增设一条货车到发线；吉山站按一站两场形式布置，在九运会设置客运场。

1.3.3  线路

广州东站既有正线线路平纵断面继续维持现状，仅对站线进行改造；

石牌站线路左线改移K12+800～K14+050，长1.241km；

九运会客专场左线改移K16+750～K18+140，长1.39km，右线改移K17+000～K17+900，长0.9km。

1.3.4  轨道

按重型轨道，跨区间无缝线路设计。采用60kg/m，100m定尺长，U75V无螺栓孔新钢轨，有渣道床。

1.3.5  路基

路基工程主要为站场内路基，长约7.6km，均为挖方。

1.3.6  桥涵

增建或改建铁路框架桥2座16.22横延米，涵洞4座，48.3延米

设计洪水频率：桥梁1/100，涵洞1/100。

1.3.8  电气化

①牵引网供电方式

采用带回流线的直接供电方式。

②牵引变电所

不新增牵引变电所，牵引变电所、开闭所、分区所的分布方案维持既有。

③接触网

采用全补偿简单链型悬挂方式。

1.3.9  给排水

各车站设计给水站和生活供水站，污水经化粪池处理后排入市政管网。

1.3.10  暖通

本线地处夏热冬暖地区，不设采暖。

旅客车站设集中式空调系统，工艺性空调和其它场所舒适性空调采用分散式空调系统。

职工单身宿舍等采用太阳能辅助空气源热泵机组供应热水。

1.3.11  土石方工程

- 全线土石方共计14.34×104 m3。

1.4  工程污染源分析

1.4.1  噪声源

（1）施工期噪声源

本工程施工期噪声源主要为动力式施工机械产生的噪声，施工场地挖掘、装载、运输等机械设备同时作业时，施工场地边界处昼间噪声等效声级为69.0 ～73.0dBA，各类施工机械噪声测量值见表1.4-1。

表1.4-1               施工机械及车辆噪声源强

| 序号 | 施工设备 | 测点距施工设备距离 （m） | Lmax （dBA） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轮胎式液压挖掘机 | 5 | 84 |
| 2 | 推土机 | 5 | 84 |
| 3 | 轮胎式装载机 | 5 | 90 |
| 4 | 各类钻井机 | 5 | 87 |
| 5 | 卡车 | 5 | 92 |
| 6 | 平地机 | 5 | 90 |
| 7 | 空压机 | 5 | 92 |
| 8 | 风锤 | 5 | 98 |
| 9 | 振捣机 | 5 | 84 |
| 10 | 混凝土泵 | 5 | 85 |
| 11 | 气动扳手 | 5 | 95 |
| 12 | 移动式吊车 | 5 | 96 |
| 13 | 各类压路机 | 5 | 76～86 |
| 14 | 摊铺机 | 5 | 87 |
| 15 | 发电机 | 5 | 98 |

（2）运营期噪声源

a、地上区段噪声源

运营期噪声源强依据《铁路建设项目环境影响评价噪声振动源强取值和治理原则指导意见》（2010年修订稿）确定。

表1.4-2               运营期噪声源强

| 列车类型 | 速度，km/h | 源强，dBA |
| --- | --- | --- |
|  | 160 | 79.5 |
| 旅客列车 | 50 | 72.0 |
|  | 60 | 73.5 |
|  | 70 | 75.0 |
|  | 80 | 76.5 |
|  | 90 | 78.0 |
|  | 100 | 79.5 |
|  | 110 | 81.0 |
|  | 120 | 82.0 |
| 新型货物列车 | 50 | 74.5 |
|  | 60 | 76.5 |
|  | 70 | 78.5 |
|  | 80 | 80.0 |

线路条件：Ⅰ级铁路，无缝、60kg/m钢轨，轨面状况良好，混凝土轨枕，有碴道床，平直、路堤线路。对于桥梁线路的源强值，在上表基础上增加3dB（A）。

参考点位置：距列车运行线路中心25m，轨面以上3.5m处。

1.4.2  振动源

（1）施工期振动源

本工程施工期振动源主要为动力式施工机械产生的振动，各类施工机械振动源强见表1.4-3。

表1.4-3           施工机械振动源强参考振级

| 施工设备 | 测点距施工设备距离（m） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 挖掘机 | 82-84 | 78-80 | 74-76 | 69-71 | 67-69 |
| 推土机 | 83 | 79 | 74 | 69 | 67 |
| 压路机 | 86 | 82 | 77 | 71 | 69 |
| 重型运输车 | 80-82 | 74-76 | 69-71 | 64-66 | 62-64 |
| 盾构机 | / | 80～85 | / | / | / |
| 打桩机 | 104-106 | 98-99 | 88-92 | 83-88 | 81-86 |
| 振动夯锤 | 100 | 93 | 86 | 83 | 81 |
| 风锤 | 88-92 | 83-85 | 78 | 73-75 | 71-73 |
| 空压机 | 84-85 | 81 | 74-78 | 70-76 | 68-74 |
| 钻孔机 | 63 |  |  |  |  |
| 混凝土搅拌机 | 80-82 | 74-76 | 69-71 | 64-66 | 62-64 |

（2）运营期振动源

运营期噪声源强依据《铁路建设项目环境影响评价噪声振动源强取值和治理原则指导意见》（2010年修订稿）确定。

表1.4-4               运营期振动源强

| 声源种类 | 作业状态 | 测点位置 | 源强值（dB） |
| --- | --- | --- | --- |
| 动车组 | 160km/h | 距线路中心30m的地面处 | 76.0 |
| 旅客列车 | 120km/h | 距线路中心30m的地面处 | 77.5 |
|  | 80～110km/h | 距线路中心30m的地面处 | 77.0 |
|  | 50～70km/h | 距线路中心30m的地面处 | 76.5 |
| 新型货物列车 | 80 km/h | 距线路中心30m的地面处 | 78.5 |
|  | 70 km/h | 距线路中心30m的地面处 | 78.0 |
|  | 60 km/h | 距线路中心30m的地面处 | 78.0 |

线路条件：Ⅰ级铁路，无缝，60kg/m钢轨，轨面状况良好，混凝土轨枕，有碴道床，平直、路堤线路

地质条件：冲击层

修正量：有碴轨道11m高桥梁线路，在表中基础上降低3dB。

1.4.3  大气污染源

（1）施工期大气污染源

施工期主要大气污染源为：一是施工过程中开挖、堆放、运输土方及运输堆放和使用黄沙、水泥等建材所产生的扬尘；另一类是施工机械和重型运输车辆运行过程中所排放的燃油废气，其主要污染物为烟尘、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）和碳氢化合物（CnHm）。

（2）运营期大气污染源

本工程建成后，不新建燃煤（气、油）锅炉，饮用水采用电加热，列车采用电力动车组无机车废气排放。

城际铁路运输客运量大，城际铁路建设可以替代大量的汽车客运量，从而可相应地大大减少汽车尾气污染物排放量，有利于改善地面空气环境质量。

1.4.4  地表水污染源

（1）施工期水污染源

本工程施工期对周边水环境的影响主要来源于施工过程中产生的污废水。包括：施工人员的生活污水、施工场地机械车辆冲洗水等。

①施工人员的生活污水虽然产生量不大（每个施工场地10 m3/d），但影响周期较长。根据以往工程施工经验，施工人员的产生的生活污水中COD含量较高，达到200~300mg/L。本工程施工期粪便污水经化粪池处理后排入市政污水管网，对周边水环境影响甚微。

②施工场地冲洗水属于施工作业产生废水范畴，具有排放量较小（一般每个施工场地5m3/d）、影响周期较长的特点，施工场地冲洗水中SS含量相对较高，达到150~200 mg/L。本工程施工场地冲洗水经临时沉淀池处理后，回用于场地冲洗或绿化，不外排，对周边水环境产生较小。

（2）运营期水污染源

本工程运营期污水主要来自沿线车站，性质为生活污水。

车站污水性质较单一，主要污染因子为COD、BOD5、动植物油、氨氮等。按照相关工程类比分析，车站生活污水经化粪池处理后平均水质为pH值=7.5～8.0，COD=150～200 mg/L，BOD5=50～90 mg/L，动植物油含量＝5～10 mg/L，氨氮＝10～25 mg/L。根据现状调查，沿线车站新增污水可经城市污水管道进入污水处理厂集中处理，车站生活污水可满足DB44/26-2001《广东省水污染物排放限值》第二时段之三级排放标准。

1.4.5  电磁污染源

工程完成后，列车运行时车上受流器与接触网接触及瞬时离线会产生宽频带电磁辐射，使沿线电磁污染增加，会对工程沿线附近无线接收方式收看电视产生不利影响。

1.4.6  固体废物

运营期产生的固体废物主要有：车站候车旅客及工作人员产生的生活垃圾，其主要成分为饮料瓶罐、纸巾、水果皮及灰尘等；生产人员、机关办公人员产生的日常生活垃圾。沿线车站、综合维修工区等地，所有垃圾定点收集、存储，交由当地环卫部门统一处理，环境影响不大。

2 环境影响评价范围

按环境要素，各专题的具体评价范围如下。

（1）生态环境评价范围

①工程设计外侧轨道用地界向外300m以内区域；

②施工便道中心线两侧各100m以内区域；

③弃土（渣）场及临时用地界外100m内区域；

④过水桥涵两侧300m以内河（沟）段，通航河流两侧1km河段；

⑤调查线路两侧1km范围内生态环境敏感目标。

（2）声环境评价范围

线路外轨中心线两侧或站、所边界外200m以内区域。

（3）振动环境评价范围

线路两侧60m以内区域。

（4）水环境评价范围

地表水评价范围及重点为工程设计范围内的车站。

（5）电磁环境评价范围

本工程不设牵引变电所；电视收看受影响评价范围为距线路外轨中心线50m以内。

（6）固体废物评价范围

工程沿线车站的生产、生活垃圾。

3 主要环境敏感目标

3.1  生态环境保护目标

本工程评价范围内不涉及生态环境保护目标。

3.2  声环境、振动、电视收看等环境保护目标

表3-1                                   声环境、振动、电视收看等环境保护目标

| 车站 | 行政区划 | 编号 | 敏感点名称 | 评价范围敏感建筑性质 | 对应线路里程 | 建设年代 | 规模（户） | 层数 | 建筑类型 | 改造后与线路位置关系(m) |  |  |  |  | 改造前与线路位置关系(m) |  |  |  |  | 备注 | 主要声源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 位置 | Ⅰ、Ⅱ线 | Ⅲ、Ⅳ线 | 高差 | 形式 | 位置 | Ⅰ、Ⅱ线 | Ⅲ、Ⅳ线 | 高差 | 形式 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最近距离 | 最近距离 |  |  |  | 最近距离 | 最近距离 |  |  |  |  |
| 广州东站 | 天河区 | 1 | 翠雅苑 | 住宅 | K7+600～K7+850 | 2000年 | 1000 | 25～33层 | 框架 | 右侧 | 47.5 | 62.5 | -7 | 路堤 | 右侧 | 47.5 | 62.5 | -7 | 路堤 | 距广园快速路84.5m,距禺东西路94m | ①②③ |
| 广州东站 | 天河区 | 2 | 广州军区体育学院 | 宿舍、办公 | K7+800～K8+100 | 90年代、2002年 | 396 | 6～24层 | 框架 | 右侧 | 56 | 71 | -7 | 路堤 | 右侧 | 56 | 71 | -7 | 路堤 | 距广园快速路180m | ①②③ |
| 广州东站 | 天河区 | 3 | 黄浦电厂宿舍 | 住宅 | K8+070～K8+200 | 1992年 | 147户 | 8层 | 框架 | 右侧 | 47 | 23.5 | -4.8 | 路堤 | 右侧 | 47 | 23.5 | -4.8 | 路堤 | 距广园快速路228m | ①②③ |
| 广州东站 | 天河区 | 4 | 禺东西小区 | 铁路宿舍 | K7+870～K8+000 | 2002年 | 572户 | 6～33层 | 框架 | 左侧 | 43.5 | 33.5 | -7 | 路堤 | 左侧 | 43.5 | 33.5 | -7 | 路堤 | 距广园快速路20.5m | ①②③ |
| 广州东站 | 天河区 | 5 | 中山大学附属第六医院北院区 | 研究、体检 | K8+400～K8+500 | 2010年 | / | 3～6层 | 框架 | 左侧 | 202 | 150.5 | 4.2 | 路堤 | 左侧 | 202 | 150.5 | 4.2 | 路堤 | 距广园快速路5m | ①②③ |
| 广州东站 | 天河区 | 6 | 省军区林和干休所 | 住宅 | K8+550～K8+900 | 2008年 | / | 4层 | 砖混 | 左侧 | 174.5 | 124.5 | 13.3 | 路堤 | 左侧 | 174.5 | 124.5 | 13.3 | 路堤 | 距广园快速路33m | ①②③ |
| 广州东站 | 天河区 | 7 | 暨南大学华文学院 | 教学楼、教师宿舍 | K8+900～K9+300 | 1993年 | 师生3200人 | 5～9层 | 框架 | 右侧 | 91.5 | 64.5 | 7.8 | 路堤 | 右侧 | 91.5 | 64.5 | 7.8 | 路堤 | 距广园快速路10.5m | ①②③ |
| 广州东站 | 天河区 | 8 | 侨英花园 | 住宅 | K9+320～K9+480 | 2009年 | 519 | 11～28层 | 框架 | 左侧 | 103.5 | 82 | -4.9 | 路堤 | 左侧 | 103.5 | 82 | -4.9 | 路堤 | 距广园快速路24m | ①②③ |
| 广州东站 | 天河区 | 9 | 天河区军休三所 | 住宅 | K9+620～K9+700 | / | / | 14层 | 框架 | 左侧 | 90 | 75.5 | -4 | 路堤 | 左侧 | 90 | 75.5 | -4 | 路堤 | 距广园快速路8.5m | ①②③ |
| 广州东站 | 天河区 | 10 | 林和村改造项目 | 住宅 | K8+800～K8+970 | 在建 | / | 35～38层 | 框架 | 右侧 | 113 | 42.5 | -6 | 路堤 | 右侧 | 113 | 42.5 | -6 | 路堤 | 距广园快速路178.5m | ①②③ |
| 广州东站 | 天河区 | 11 | 林和东商住小区 | 住宅 | K8+950～K9+080 | 1992年 | 299户 | 9层 | 框架 | 右侧 | 98 | 56 | -6.3 | 路堤 | 右侧 | 98 | 56 | -6.3 | 路堤 | 距广园快速路144.5m | ①②③ |
| 广州东站 | 天河区 | 12 | 体育局宿舍 | 住宅 | K9+080～K9+200 | 2000年 | 282 | 7～9层 | 框架 | 右侧 | 67.5 | 42.5 | -6.3 | 路堤 | 右侧 | 67.5 | 42.5 | -6.3 | 路堤 | 距广园快速路103m | ①②③ |
| 广州东站 | 天河区 | 13 | 广州市幼儿师范学校 | 教学楼、宿舍 | K9+120～K9+250 | 1956年 | 师生3000人 | 6～9层 | 框架 | 右侧 | 177.5 | 159 | -7.1 | 路堤 | 右侧 | 177.5 | 159 | -7.1 | 路堤 | 距广园快速路211m | ①②③ |
| 广州东站 | 天河区 | 14 | 天翰轩 | 住宅 | K9+350～K9+470 | 2010年 | 248户 | 33层 | 框架 | 右侧 | 101.5 | 111.5 | -5.8 | 路堤 | 右侧 | 101.5 | 111.5 | -5.8 | 路堤 | 距广园快速路142.5m，距天寿路115m | ①②③ |
| 广州东站 | 天河区 | 15 | 珠江苑 | 住宅 | K9+250～K9+470 | 90年代 | 104户 | 6～10层 | 框架 | 右侧 | 171.5 | 181.5 | -5.8 | 路堤 | 右侧 | 171.5 | 181.5 | -5.8 | 路堤 | 距广园快速路208.5m，距天寿路18.5m | ①②③ |
| 广州东站 | 天河区 | 16 | 天寿路164、166、168号 | 住宅 | K9+500～K9+620 | 2001年 | 180户 | 9～12层 | 框架 | 右侧 | 38.5 | 48.5 | -5.7 | 路堤 | 右侧 | 38.5 | 48.5 | -5.7 | 路堤 | 距广园快速路72.5m，距天寿路133m | ①②③ |
| 广州东站 | 天河区 | 17 | 水电物质公司宿舍 | 住宅 | K4+180～K4+200 | 1986年 | 84 | 7层 | 框架 | 右侧 | 136.5 | 146.5 | -6 | 路堤 | 右侧 | 136.5 | 146.5 | -6 | 路堤 | 距广园快速路172m，距天寿路72m | ①②③ |
| 广州东站 | 天河区 | 18 | 广东水利电力职业技术学院 | 教学楼、宿舍 | K4+200～K5+600 | 90年代至今 | 师生8200人 | 4～9层 | 框架 | 右侧 | 29.5 | 38.9 | -6.5 | 路堤 | 右侧 | 29.5 | 38.9 | -6.5 | 路堤 | 距广园快速路61.5m | ①②③ |
| 石牌站 | 天河区 | 19 | 华景新城 | 住宅 | K12+450～K13+000 | 2005年 | 3248 | 36层 | 框架 | 右侧 | 41.5 | 52 | -0.3 | 路堤 | 右侧 | 41.5 | 52 | -0.3 | 路堤 | 距广园快速路91.5m | ①②③ |
| 石牌站 | 天河区 | 20 | 华景小学、幼儿园 | 教学 | K12+450～K12+700 | 2005年 | 师生1300人 | 3～5层 | 框架 | 右侧 | 36.5 | 47 | -0.3 | 路堤 | 右侧 | 36.5 | 47 | -0.3 | 路堤 | 距广园快速路89.5m | ①②③ |
| 石牌站 | 天河区 | 21 | 枫华苑 | 铁路宿舍 | K13+000～K13+170 | 2000年 | 160 | 9层 | 框架 | 右侧 | 125.5 | 135.5 | -1.1 | 路堤 | 右侧 | 125.5 | 135.5 | -1.1 | 路堤 | 距广园快速路217.5m | ①②③ |
| 石牌站 | 天河区 | 22 | 广东科学技术职业学院 | 教学、办公 | K12+450～K12+550 | 1985年 | / | 6～15层 | 框架 | 左侧 | 135 | 118.5 | 9.5 | 路堤 | 左侧 | 135 | 118.5 | 9.5 | 路堤 | 距广园快速路28.5m | ①②③ |
| 石牌站 | 天河区 | 23 | 广州地球化学研究所 | 办公 | K12+550～K12+650 | 1993年 | 职工281人 | 7～17层 | 框架 | 左侧 | 146 | 129.5 | 5.5 | 路堤 | 左侧 | 146 | 129.5 | 5.5 | 路堤 | 距广园快速路37.5m | ①②③ |
| 石牌站 | 天河区 | 24 | 半山雍景苑 | 住宅 | K12+650～K12+900 | 2005年 | 730 | 9～18层 | 框架 | 左侧 | 164 | 147.5 | 20 | 路堤 | 左侧 | 164 | 147.5 | 20 | 路堤 | 距广园快速路49.5m | ①②③ |
| 石牌站 | 天河区 | 25 | 南铁华庭 | 住宅 | K12+950～K13+200 | 2007年 | 640 | 6层 | 框架 | 左侧 | 180 | 149.5 | 0.7 | 路堤 | 左侧 | 180 | 163.5 | 0.7 | 路堤 | 距广园快速路46.5m | ①②③ |
| 石牌站 | 天河区 | 26 | 东城学校 | 教学 | K14+030～K14+080 | 2000年 | 师生900人 | 6层 | 框架 | 右侧 | 112.5 | 122.5 | -2.9 | 路堤 | 右侧 | 112.5 | 122.5 | -2.9 | 路堤 | 距广园快速路170m，距科韵路26.5m | ①②③ |
| 石牌站 | 天河区 | 27 | 富安花园、现代公寓 | 住宅 | K13+820～K14+030 | 1997年 | 386 | 9层 | 框架 | 右侧 | 162 | 172 | -2.9 | 路堤 | 右侧 | 162 | 172 | -2.9 | 路堤 | 距广园快速路218m，距科韵路51m | ①②③ |
| 吉山站 | 天河区 | 28 | 中海康城 | 住宅 | K16+750～K17+200 | 2002年 | 798 | 6～17层 | 框架 | 左侧 | 121 | 92 | 1.6 | 路堤 | 左侧 | 121 | 92 | 1.6 | 路堤 | 距广园快速路27m | ①②③ |
| 吉山站 | 天河区 | 29 | 旭景家园 | 住宅 | K17+000～K17+200 | 2002年 | 234 | 13层 | 框架 | 右侧 | 42 | 74.5 | 1.2 | 路堤 | 右侧 | 42 | 74.5 | 1.2 | 路堤 | 距广园快速路97m | ①②③ |
| 吉山站 | 天河区 | 30 | 加拿达中英文幼儿园 | 教学 | K17+000～K17+200 | 2002年 | 师生1000人 | 3层 | 框架 | 右侧 | 87.5 | 120 | 1.2 | 路堤 | 右侧 | 87.5 | 120 | 1.2 | 路堤 | 距广园快速路157m | ①②③ |
| 吉山站 | 天河区 | 31 | 荔景花园、荔苑屯 | 住宅 | K17+400～K17+900 | 2010年 | 528 | 8～13层 | 框架 | 右侧 | 52 | 64.5 | 1.3 | 路堤 | 右侧 | 52 | 61 | 1.3 | 路堤 | 距广园快速路123m | ①②③ |
| 吉山站 | 天河区 | 32 | 黄村 | 住宅 | K17+900～K18+140 | 80年代后 | 120 | 2～5层 | 砖混 | 右侧 | 15 | 27.5 | 0 | 路堤 | 右侧 | 15 | 27.5 | 0 | 路堤 | 距广园快速路97m | ①②③ |
| 注：1.高差栏中，敏感点处地面高于铁路轨面为“+”，低于铁路轨面为“-”； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.主要噪声源栏中，①为社会生活噪声，②为道路交通噪声,③为铁路噪声。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

4.1  声环境影响评价

4.1.1  主要环境影响预测评价结论

根据本工程修改可行性研究报告及补充材料，本次改造工程仅对既有广州东站进行改建，新增石牌站及吉山站两处城际车站，并仅对新增及改建车站站线进行改造，无区间正线调整工程；线路设计运行速度无变化。研究设计年度广深Ⅲ、Ⅳ线近期（2025年）货物列车较现状减少约25对，较《广深线广州至新塘增建市郊客运线工程环境影响报告书》时研究设计年度2025年减少约24对；同时广深四线动车组有所增加。由于货物列车噪声源强较大且持续时间较长，因此预测年度沿线声环境较现状及原批复《广深线广州至新塘增建市郊客运线工程环境影响报告书》时预测年度噪声均有所降低，沿线受列车噪声影响减小。

4.1.2 噪声污染防治措施方案

（1）加强运营期管理

采取璇轮和打磨钢轨的措施保持车轮踏面圆整，钢轨表面光滑，降低噪声、振动影响。

（2）城市规划及建筑物合理布局

对于新开发区域，规划部门应限制在噪声影响范围内新建居民住宅、学校、医院等噪声敏感点；科学规划建筑物的布局，临噪声源的第一排建筑宜规划为商业、办公用房等非噪声敏感建筑。

（3）敏感点噪声治理工程

考虑本次工程改造后沿线声环境均有所降低，且线路左侧（即北侧）沿线敏感点主要受广园快速路交通噪声影响，本次主要通过加高线路右侧围墙等治理措施来近一步降低铁路噪声影响。

4.2  振动环境影响评价

4.2.1环境影响预测评价结论

广州东站、石牌站及吉山站工程周边振动环境敏感点均可满足GB10070-88《城市区域环境振动标准》之“铁路干线两侧”标准，即昼间80dB、夜间80dB。

4.2.2  污染防治措施建议

(1)在本工程车辆选型中，除考虑车辆的动力和机械性能外，还应重点考虑其振动防护措施及振动指标，优先选择噪声、振动值低、结构优良的车辆。

(2)工程采用60kg/m钢轨无缝线路，对预防振动污染具有积极作用。

(3)运营单位要加强轮轨的维护、保养，定期旋轮和打磨钢轨，对小半径曲线段涂油防护，以保证其良好的运行状态，减少附加振动。

4.3水环境影响评价

4.3.1主要环境影响预测评价结论

（1）本工程车站生活污水经化粪池处理后排入附近市政污水管道，进入所属城市污水处理厂集中处理，排水水质均能满足DB44/26-2001之第二时段三级排放标准要求。

（2）本工程施工期对周边水环境的影响主要来源于施工过程中产生的污废水。沿线城市排水基础设施完善，施工污水水质简单，评价认为经适当工艺处理达标后纳入附近城市排水管道或附近水体，不会对周边水环境产生直接影响。

4.3.2治理措施及建议

①施工期做好施工场地排水体系设计。施工人员粪便污水经化粪池预处理后排入市政污水管网；在施工场地排水口设沉淀池，施工污水经沉淀处理后回用于场地冲洗或绿化，其余排入市政排水管道。

②禁止施工场地生产污水及生活污水未经处理直接排入附近水体。

③施工中应做到井然有序地实施施工组织设计，严禁暴雨时进行挖方和填方施工。

④加强施工期环保监理。建议专设施工环保管理人员以加强具体的环保措施的执行，做到预防为主，减少和防止对水体造成的污染。

4.4  环境空气影响评价结论

本工程建成后，沿线运营机车类型为电力，无机车废气排放；同时不新建锅炉，无锅炉废气排放。因此，本工程环境空气影响只有施工期产生的影响，在采取相应的防治措施后，施工过程中产生的环境空气影响可以得到有效控制。

4.5  固体废物影响分析结论

固体废物主要有车站候车旅客及工作人员产生的生活垃圾，主要成分为饮料瓶罐、纸巾、水果皮及灰土等。各站垃圾由环卫工人收集后，统一交由城市垃圾处理场处置，对环境影响很小。

4.6城市生态环境影响评价

4.6.1  主要环境影响评价结论

（1）本工程的修建将不可避免对原有的生态系统、特别是农业生态系统产生影响，同时原地貌植被的损失将改变局部景观面貌，应加强绿化，缓解工程建设所造成的植被生产力下降和景观变化。

（2）工程拆迁对被动迁居民和单位的生活、生产在短期内将形成一定程度的负面影响，但只要在工程建设期严格按照国家及地方有关拆迁安置规定做好居民的再安置工作，这种负面影响是可以得到有效控制的。

（3）基坑弃土、疏排水及施工人员驻地排放的生活污水若处置不当，可能给周围环境造成污染。

环评认为，在落实各项环保措施之后，评价范围内工程建设施工期和运营期产生的影响可以得到缓解，使之逐渐向健康方向发展，达到良好的生态、社会效益。

4.6.2措施与建议

（1）评价建议对施工场地进行封闭，同时注意加强场区内的绿化和临时堆土的防护，控制水土流失，加强对该地区生态环境的保护。

（2）建议施工单位合理安排施工作业次序，大型运输车辆运行应避开交通高峰，尽量安排在夜间运行。同时施工单位应和有关部门联系后，加强施工期交通管理，减缓工程施工对交通的影响。

（3）施工期间应加强施工组织和管理、优化施工组织设计，尽量缩短土方临时堆置时间，避开雨季施工等，以减少水土流失量。

（4）为加强施工单位各级技术人员的水保知识，建议建设单位组织施工单位相关人员进行水土保持法律、法规及水土保持技术的学习培训，时间宜在3～5天之间。

（5）工程建设造成的新增水土流失主要集中在建设期，而减少施工期水土流失的措施主要是拦碴工程、路基边坡施工期临时防护措施以及水土流失预防措施，这些措施在水土保持工程验收时大部分已无法直接检查，建议建设单位加强对施工单位的监管力度，真正落实施工期临时防护措施及预防保护措施，将施工期水土流失减少到最低程度。

（6）临时施工用地在工程施工完毕后，原则上对于耕地予以复耕还田，其他用地恢复利用或与地方协商改变土地利用功能。

（7）工程在设计中加强了景观绿化的设计，充分运用融合法、隐蔽法使工程主体与周边环境相协调，所以工程不会对所在区域视觉景观质量产生太大影响。

5 公众参与

5.1  公众参与形式和方法

本次评价的公众参与分公示与调查两个步骤进行。公示形式为媒体上刊登公告；公众意见调查的形式为现场问卷调查、座谈会以及接受信件、电子邮件、传真、电话等其它形式的反馈意见。

5.2调查范围和调查对象

问卷调查范围为本工程沿线附近地区，涵盖工程直接影响范围；调查对象既包括直接受本工程建设影响者，也包括间接受影响者。线路所经居民密集地区，直接影响范围内的村庄和学校等是重点环境保护目标，也是本次评价问卷调查表的主要发放对象，团体调查表的发放对象主要为沿线居委会、村委会、学校、医院及企业。

6 评价结论

工程虽然会对周围环境造成一定程度的影响，但在采取了本报告及其批复提出的环保措施后，工程对环境的负面影响可以得到有效控制和减缓。工程建设具有环境合理性和环境可行性。