说  明

根据《中华人民共和国环境影响评价法》，受建设单位广东珠三角城际轨道交通有限责任公司承担穗莞深城际轨道交通项目（莞深段）的环境影响评价工作。环境评价单位从即日起，将《穗莞深城际轨道交通项目（莞深段）调整补充环境影响报告书（简本）》链接于www.crfsdi.com/网站，向公众提供项目概况、环境影响、环保措施等方面的信息，并征求公众意见。您可以通过信件、E-mail、电话、传真等形式提供您的宝贵意见和建议。

联系人：张良涛  电话：027-51185577

传真：027-51155977    E-mail：zlt54@126.com   邮编：430063

地址：湖北省武汉市和平大道745号铁四院环工处环评所

穗莞深城际轨道交通项目（莞深段）调整

补充环境影响报告书

- （简本）

- 中铁第四勘察设计院集团有限公司

甲级  国环评证甲字第2605号

2013年4月    武  汉

目    录

1  建设项目概况	1

1.1  建设项目地点及相关背景	1

1.2  工程概况	1

2  建设项目周围环境现状	 5

2.1  建设项目所在地的环境现状	5

2.2  建设项目环境影响评价范围	6

3  建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	7

3.1  建设项目工程分析	7

3.2  环境保护目标	8

3.3  主要环境影响及防治措施	9

3.4  环境风险分析及风险防范措施	16

3.5  项目环境保护措施的技术经济性分析	16

3.6  建设项目对环境影响的经济损益分析	17

3.7  搬迁情况及相关措施	17

3.8  环境管理与环境监测	17

4  环境影响评价结论	18

- 1  建设项目概况

- 1.1  建设项目地点及相关背景

1.1.1  建设项目地点

穗莞深城际轨道交通项目莞深段起于望洪站深圳端，线路出望洪站后，沿洪梅大道折向东南拐入洪金路，在洪金路中央绿化带中央高架，在尧均村附近设洪梅站，跨东江南支流后进入沙田，在港口大道附近设沙田站，后入地进入厚街，在东溪路下设厚街站，折向东南拐入S256省道，沿S256省道地下穿至白沙村附近设虎门火车站站，与广深港虎门火车站和东莞地铁R2线换乘，再南行至太宝路附近设虎门商贸城站，出站后沿捷南路南行，至与长安交界处出地面，进入长安镇后沿振安路南行，先后设长安厦边站和长安金沙站，再折向东南跨东宝河进入深圳宝安区境内，拐入松福路后沿路高架，先后设海上田园站和和平站，过重庆路后入地，下穿深圳机场预留用地，至规划深圳机场T4航站楼附近设机场北站，与深圳地铁11号线换乘，再下穿机场联络横通道至深圳机场T3航站楼西侧设终点站深圳机场站。线路平面位置示意见图1.1-1。

图1.1-1   线路平面位置示意

1.1.2  建设项目相关背景

穗莞深城际轨道交通位于珠三角中东部，是珠江三角洲经济区城际轨道交通网的重要组成部分。本项目的修建，对于深化落实《珠三角地区改革发展纲要》，提升区域综合竞争能力；实现珠江三角洲经济区区位优势战略；完善广深交通走廊轨道交通网络，缓解交通紧张状况，适应城际出行需求不断增长；改善区域环境，实现可持续发展等方面具有重要意义。

2008年2月，广东省发改委以粤发改交【2008】282号文“关于穗莞深城际轨道交通项目建议书的批复”批准项目立项。2008年11月，中铁第四勘察设计院集团有限公司编制完成《穗莞深城际轨道交通项目（莞深段）环境影响报告书》（报批稿）。2008年12月，广东省环境保护厅以粤环审【2008】493号文“关于穗莞深城际轨道交通项目（莞深段）环境影响报告书的批复”对环评报告进行了批复。2008年12月，广东省发改委对穗莞深城际轨道交通东莞至深圳段项目可行性研究报告进行了批复。2009年7月，广东省建设厅对莞深段初步设计进行了批复。2009年8月，穗莞深城际洪梅至长安金沙段开工建设。

2010年9月，铁道部和广东省举行珠三角城际轨道交通建设领导小组第二次会议，明确“穗莞深线引入广州地区采用经洪梅在新塘利用广深四线接入广州方案，并规划预留经新塘至白云机场条件”。由此，穗莞深城际轨道交通项目重新开始设计。

2010年9月，铁道部和广东省联合下发了《关于穗莞深城际轨道交通东莞至深圳段项目可行性研究报告的调整批复》（铁计函【2010】1289号）。穗莞深之前的走向是沿宝安大道至深圳机场东，调整后是沿松福路进深圳机场。线路调整的原因是因为深圳地铁11号线占用了宝安大道通道，为了避免两线共用通道带来的资源浪费，所以线路改由沿松福路敷设。

根据2012年2月环境保护部办公厅及铁道部办公厅联合发布的“环办【2012】13号《关于铁路建设项目变更环境影响评价有关问题的通知》”要求，除出现新的功能区，补充环评所执行的环境标准与原环评一致。相比原环评阶段， 穗莞深城际轨道交通由于列车车型、线路的调整等引起的环境影响总体趋好。

- 1.2  工程概况

1.2.1  建设内容

穗莞深城际轨道交通项目莞深段线路自望洪站（不含）起，至深圳机场（含），里程范围为DK26+000～DK83+880.641，线路全长58.027km。

其中高架线路35.2km、地下线路22.3km，过渡段0.527km。全线设站11个，其中高架站6个，地下站5个，平均站间距5.5km。

本工程主体工程组成如表1.2-1所列。

表1.2-1                主体工程组成一览表

| 工程名称 | 工 程 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 原环评阶段 | 本次工程调整 |
| 线路工程 | 线路全长70.4km | 线路全长58.027km |
| 站场工程 | 全线设站13个，其中高架站9个，地下站4个。 | 全线设站11个，其中高架站6个，地下站5个。 |
| 路基工程 | 本线正线路基共有5处，总长1.5km。 | 本线正线路基共有3处，总长0.527km。 |
| 桥涵工程 | 桥梁总长53.3km，占线路总长的75.7%。 | 桥梁总长35.2km，占全段线路总长的60.7% |
| 隧道工程 | 全线共有5个区间存在隧道，总长为15.00km，占本段线路总长度的21.3%。 | 全线共有2个区间存在隧道，总长为22.3km，占线路总长度的38.4%。 |
| 电气化 | 设麻涌、沙田、虎门商贸城、长安步行街和福永5座110kV主变电所 | 设长安金沙1座110kV主变电所 |

工程采用的主要技术标准见表1.2-2。

表1.2-2               技术标准对比表

| 项 目 | 原 环 评 | 本次评价 |
| --- | --- | --- |
| 正线数目 | 双线 | 双线 |
| 速度目标值 | 140km/h | 140km/h |
| 最小曲线 半径 | 一般为1200m，困难条件下800m | 一般1100m，困难条件下1000 |
| 最大坡度 | 一般30‰，困难35‰ | 30‰ |
| 轨道 | 正线60kg/m，跨区间无缝线路， 无砟轨道 | 正线60kg/m，跨区间无缝线路， 除东江南特大桥主桥602.55m范围采用有砟轨道外，其余正线全部铺设无砟轨道 |
| 牵引种类 | 电力 | 电力 |
| 机车类型 | A型车 | CRH6型城际动车组 |
| 行车指挥 系统 | 调度集中 | 调度集中 |

1.2.2  项目建设进展情况

穗莞深城际洪梅至长安金沙段2009年8月已开工建设，长安金沙至深圳机场段已完成初步设计。

1.2.3  建设投资

项目总投资为1715415.09万元。

1.2.4  工程规模及特性表

表1.2-3              工程规模及特性表

| 序号 | 项目 | 原 环 评 | 调 整 后 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线路 | 线路全长70.4km | 线路全长58.027km | 线路减少12.373km |
| 2 | 站场 | 全线设站13个，其中高架站9个，地下站4个 | 全线设站11个，其中高架站6个，地下站5个 | 减少5座车站，增加3座车站 |
| 3 | 轨道 | 全线采用无砟轨道，铺设跨区间无缝线路 | 除东江南特大桥主桥602.55m范围采用有砟轨道外，其余正线全部铺设无砟轨道 | 东江南特大桥主桥602.55m采取有砟轨道，其余相同 |
| 4 | 路基 | 正线路基共有5处，总长约1.5km | 共有3处，总长约0.527km | 减少0.973 km |
| 5 | 桥涵 | 总长53.3km | 总长35.2km | 减少18.1km |
| 6 | 隧道 | 总长为15.00km，占原线路总长度的21.3% | 总长为22.306km，占原线路总长度的38.4% | 增加7.306km |
| 6 | 电气化 | 新建东莞的麻涌、沙田、虎门商贸城、长安步行街和深圳的福永等5座主变电所 | 长安金沙1座主变电所 | 减少4座主变电所 |
| 7 | 车辆段、停车场 | 麻涌车辆段及松岗停车场各1处 | 无 | 利用 |
| 8 | 通信 | 采用800MHz数字集群通信 | GSM-R通信系统 |  |
| 9 | 给排水 | 车站污水排入城镇污水管网，车辆段、停车场含油污水经处理后排入麻涌河及附近沟渠 | 车站污水排入市政污水管网 | 减少车辆段、停车场含油污水排放 |
| 10 | 车流 车辆 | A型车，6辆编组，车长140米，轴重≤16t，远期117～220对 | CRH6动车组，8辆编组，车长199.5米，轴重≤15.5t，近期125对，远期137对 | 车型调整，编组增加，车长增加，轴重减轻，车流量远期有所调整 |
| 11 | 土石方 | 挖方共计337.232×104m3，填方共计518.744×104m3 | 挖方共计342.25×104m3，填方共计278.12×104m3 | 挖方增加5.018×104m3，填方减少240.624×104m3 |
| 12 | 征地 拆迁 | 永久征地2229.3亩， 拆迁52.92×104m2 | 永久征地1138.9亩， 拆迁47.48×104m2 | 永久征地减少648.39亩，拆迁减少5.44×104m2 |
| 13 | 定员 | 1260人 | 1248人 | 减少12人 |
| 14 | 投资 | 1552500万元 | 1715415.09万元 | 增加162915.1万元 |

- 2  建设项目周围环境现状

- 2.1  建设项目所在地的环境现状

（1）生态环境概况

由于工程沿线生态环境特征较原环评未发生变化，同时线路敷设方式、场站选址、大临工程、施工工艺等与生态影响有关的设计方案较原设计未发生较大变化，所以工程现设计方案较原设计方案在生态现状及影响上差别不大。

（2）声环境现状

工程调整后85处噪声敏感点，主要受交通噪声影响，噪声现状值昼间为52.2～71.1dBA，夜间为42.1～67.2dBA，昼间30处敏感点超标0.1～11.1dBA，夜间40处敏感点超标1.4～12.2dBA，基本上与原环评在同一水平。

（3）振动环境现状

原环评阶段振动敏感点共105处，本次工程调整后沿线振动环境敏感点共60处，其中减少71处敏感点，新增25处敏感点，35处敏感点与线路距离发生变化。

沿线区域多各敏感点主要受道路交通振动影响，60处敏感点,昼、夜间现状监测值分别为55.1～67.4dB、51.3～64.1dB，均能满足标准要求，振动环境现状较好。

（4）地表水环境现状

沿线水体水环境已遭到不同程度的污染，质量总体较差，水质有不同程度的污染，主要污染指标包括氨氮，总磷，COD5。

（5）地下水环境现状

线路沿线地下水类型主要为孔隙潜水和基岩裂隙水，工程地下水一般埋深为0.45~8m，主要接受大气降雨及侧向径流补给。地下水资源开发利用程度极低，无国家或广东省地方政府划定的地下水生活供水水源地保护区和其他地下水资源保护区，地下水环境不敏感。

对照《地下水质量标准》（GB/T14848-93）之III类标准，工程沿线地下水总体情况较好，但是局部区间Cl-、SO4、总硬度、溶解性固体均有不同程度的超标。评价认为超标原因可能为水产养殖肥料的使用和海水倒灌等。

- 2.2  建设项目环境影响评价范围

本次补充环境影响评价各专题的评价范围同原环评，具体如下：

表2.2-1               评价范围汇总表

| 环境因素 | 评 价 范 围 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 原 环 评 | 本次评价 |
| 生态环境 | ① 工程设计外侧轨道用地界向外300m以内区域； ② 施工便道中心线两侧各100m以内区域； ③ 取土（石）场、弃土（碴）场等临时用地界外100m内区域； ④过水桥涵两侧300m以内水域；通航河流桥位上游500m、下游1km河段； ⑤调查线路两侧5km范围内自然保护区、森林公园、风景名胜区的等自然生态环境敏感目标，调查线路两侧1km范围内文物保护单位等人文生态环境敏感目标。 | 同原环评 |
| 声环境 | 高架区段为线路外轨中心线200m以内区域；地下区段为风亭、冷却塔及变电站周围60m以内区域。 | 同原环评 |
| 振动环境 | 高架区段为轨道交通中心线两侧60m以内区域，地下区段为轨道交通中心线两侧100m以内区域。 |  |
| 水环境 | 工程范围内的水污染源及其主要受纳水体。 | 同原环评 |
| 大气环境 | 地下车站排风亭周围50m范围 | 同原环评 |
| 电磁环境 | 电视受影响评价范围为距线路外轨中心线各80m以内；牵引变电所工频电磁场影响评价范围为距变电所围墙50m以内；基站评价以天线为中心半径50m的区域。 | 同原环评 |

- 3  建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

- 3.1  建设项目工程分析

3.1.1  环境影响概要

工程产生污染物的方式以能量损耗型（产生噪声、振动、电磁干扰等）为主，以物质损耗型（产生污水等）为辅；对生态环境的影响以水土保持为主。

本工程的环境影响从空间概念上可分为以下单元：路基工程、桥梁工程、隧道工程、车站、牵引变电所等；从时间序列上可分为施工期和运营期。

3.1.2  施工准备和施工期环境影响特征分析

（1）本次工程对水塘、耕地等的占用将使当地的农业、水产养殖业等受到一定影响。

（2）工程征地、开辟施工场地及便道、基础施工、材料设备和土石方运输、车站及区间施工等施工活动将占用和破坏城市道路；同时工程施工临时占地和施工扬尘也将使沿线植被受到破坏或不良影响。

（3）施工中的挖土机、打桩机、重型装载机及运输车辆等机械设备产生的噪声、振动会影响周围居民区、学校和医院等敏感点。

（4）施工过程中的生产作业废水，尤其是钻孔桩施工产生的泥浆废水，以及施工人员驻地排放的生活污水都会对周围区域水环境造成影响。

（5）施工作业对环境空气的影响主要表现为扬尘污染，主要来源于土石方工程、地表开挖和运输过程、拌合站等作业；燃油施工机械排烟、施工人员炊事炉排烟等也将影响环境空气质量。

（6）工程建设将带来部分拆迁移民安置，如安置措施不适当，将对拆迁居民生活质量带来一定程度的影响。

（7）线路跨越河流、水体时，水中墩施工使得泥沙浮起，使得水体浊度增大，将对水质产生一定影响。

（8）施工期砂、石料均向沿线已有砂场、采石场进行购买，不新建，不增加因建设而带来的污染。

3.1.3  运营期环境影响特征分析

本项目运营期的环境影响主要来自线路、车站等。

列车在线路运行的环境影响主要为列车运行时引起的噪声、振动、电磁辐射对沿线居民住宅、学校、医院等产生不利影响；

车站环境影响主要为：噪声、振动、生活污水等。

牵引变电所：产生工频电场、工频磁感应强度的影响。

GSM-R基站：产生电磁辐射影响。

- 3.2  环境保护目标

（1）生态环境保护目标

工程调整前后评价范围内均没有自然保护区、风景名胜区、森林公园、文物保护单位、名木古树分布，亦不存在珍稀动物栖息地；线路所跨水域区段无天然渔场、鱼类产卵场、越冬场和饵料场分布。

本工程的主要生态保护目标为耕地、水土保持和景观。

（2）声环境保护目标

原环评阶段声环境敏感点共118处，其中地面线路敏感点113处，地下线路敏感点5处；工程调整后沿线声环境敏感点共85处，其中地面线路敏感点83处，地下线路敏感点2处。

（3）振动环境保护目标

原环评阶段振动敏感点共105处，本次工程调整后沿线振动环境敏感点共60处，其中减少71处敏感点，新增25处敏感点，35处敏感点与线路距离发生变化。

（4）地表水环境保护目标

工程调整后线路跨越水环境保护目标主要有东江南支流、东引运河、东宝河﹑茅洲河等，较原环评减少跨越麻涌河﹑倒运海水道和洪屋涡水道。工程调整前后均不涉及饮用水源保护区。

（4）地下水环境保护目标

地下水资源开发利用程度极低，无国家或广东省地方政府划定的地下水生活供水水源地保护区和其他地下水资源保护区，地下水环境不敏感。

- 3.3  主要环境影响及防治措施

（1）生态环境影响

本工程建设虽然使农用地及水域面积有所减少，但工程占地主要呈窄条带状均匀分布于沿线地区，线路横向影响范围极其狭窄，对整个评价范围而言，这种变化影响较小，线路施工及建成后不会使沿线农业生产格局发生太大改变，同时工程建设虽然使建设用地面积有较大幅度提高，但对整个评价范围而言，这种改变也不明显。工程建设不会造成评价区土地利用结构的根本性改变。

评价范围内各用地类型缀块的比例工程前后没有发生太大变化，工程的建设和运行不会对评价范围内自然体系的景观现状产生太大冲击。

工程建设过程中不可避免引起水土流失，工程沿线两侧水土流失背景值以微度为主。工程水土流失集中在施工期，施工期土壤侵蚀强度以强度、极强度为主，部分地段达烈度，工程进入自然恢复期随着工程措施的实施及路面排水设施的完善，工程措施范围土壤侵蚀强度可下降到微度侵蚀。工程调整前，本项目工程建设区域在施工期可能造成的水土流失总量为4.04万t，新增水土流失量为3.69万t；工程调整后，本项目工程建设区域在施工期可能造成的水土流失总量为1.99万t，新增水土流失量为1.82万t。随着施工的结束及绿化的形成，水土流失可得到有效控制。

工程在设计中加强了景观绿化及桥梁造型的设计，充分运用融合法、隐蔽法使工程主体与周边环境相协调，所以工程不会对所在区域视觉景观质量产生太大影响。

报告书提出的环保措施：

评价建议对施工场地进行封闭，同时注意加强场区内的绿化和临时堆土的防护，控制水土流失，加强对该地区生态环境的保护。

建议施工单位合理安排施工作业次序，大型运输车辆运行应避开交通高峰，尽量安排在夜间运行。同时施工单位应和有关部门联系后，加强施工期交通管理，减缓工程施工对交通的影响。

由于本工程具有土石方开挖、回填较大的特点，因此应加强施工组织和管理、优化施工组织设计，尽量缩短土方临时堆置时间，避开雨季施工等，以减少水土流失量。

本工程填料、砂石料主要采取外购方式，对外购的填料、砂石料，应向具有合法开采资质的料场购买，并在合同中明确水土流失防治责任，不得零星采购，避免无序开采。同时工程建设单位在与开采方签订购买合同时，应明确水土保持工作由开采方负责，建议在合同中明确治理费用的来源。

为加强施工单位各级技术人员的水保知识，建议建设单位组织施工单位相关人员进行水土保持法律、法规及水土保持技术的学习培训，时间宜在3～5天之间。

工程建设造成的新增水土流失主要集中在建设期，而减少施工期水土流失的措施主要是拦碴工程、路基边坡施工期临时防护措施以及水土流失预防措施，这些措施在水土保持工程验收时大部分已无法直接检查，建议建设单位加强对施工单位的监管力度，真正落实施工期临时防护措施及预防保护措施，将施工期水土流失减少到最低程度。

环评认为，在落实各项环保措施之后，评价范围内工程建设施工期和运营期产生的影响可以得到缓解，使之逐渐向健康方向发展，达到良好的生态、社会效益。

（2）声环境影响

①施工期声环境影响

根据预测，多台机械同时施工时，在土方阶段，昼间80m、夜间300m以内，方可满足施工场界噪声标准；在基础阶段，昼间150m、夜间450m以内，方可满足施工场界噪声标准；在装修及结构阶段，昼间100m、夜间400m以内，方可满足施工场界噪声标准。

报告书提出的环保措施：施工期间，必须接受城管部门的监督检查，执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定，采取有效减振降噪措施，不得扰民；需要夜间施工的需办理《夜间施工许可证》；噪声较大的机械如发电机等尽量布置在远离居民区、学校等声环境敏感点，并采取定期保养，严格操作规程；高噪声工程机械设备的使用也要限制在7：00～12：00、14：00～22：00时间范围内，若因特殊原因需连续施工的，必须事前经十堰市环保局批准；运输车辆进出施工场地应安排在远离住宅区的一侧；使用商品混凝土，不采用施工场地内设置混凝土搅拌机的做法；优化施工方案，合理安排工期，将建筑施工环境噪声危害降到最低程度，在施工工程招投标时，将降低环境噪声污染的措施列为施工组织设计内容，并在签订的合同中予以明确；根据国家环保总局1998年4月26日发布的《关于在高考期间加强环境噪声污染监督管理的通知》，在高考、中考期间和高考、中考前半个月内，除按国家有关环境噪声标准对各类环境噪声源进行严格控制外，还禁止进行产生噪声超标和扰民的建筑施工作业；施工期，建设单位、施工单位、设计单位、居委会联合成立专门的领导小组。设立24小时值守热线，并设置专门的联络员，做好施工宣传工作，加强与沿线居民的沟通，根据居民意见及时改进管理措施，以保证沿线居民的生活质量。

②运营期声环境影响

工程运营后，预测年度近期地面线路沿线各敏感目标环境噪声预测值昼间、夜间运营时段分别为53.8～71.9dB、46.6～67.4dB，其中本线城际轨道交通噪声贡献值昼间、夜间运营时段分别为44.6～64.7dB、40.8～61.4dB。环境噪声预测值昼、夜间运营时段较现状分别增加0～10.2dB和0.1～16.9dB，对照相应标准，昼间35处敏感点超标0.2～11.9dB、夜间47处敏感点超标0.3～12.4dB。

地下车站2处噪声敏感点处环控设备噪声在叠加了背景噪声之后，昼间和夜间等效连续A声级分别为57.1～61.9dB和52.8～59.4dB，分别较现状值增加0.4～1.6dB和1.4～3.6dB，昼间1处敏感点超标1.9dB，夜间2处敏感均超标，超标量为2.8～9.4dB。

报告书提出的环保措施：

（1）建议声屏障安装时充分重视桥面系的密封措施，避免漏声。

（2）定期修整车轮踏面，车轮在运行一段时间后，踏面就会出现程度不等的粗糙面，应进行修整。

（3）规划部门可根据噪声防护距离合理规划轨道交通沿线的城市用地，避免出现新的噪声敏感点。建议地面线路距铁路外轨中心线两侧30m内、地下线路车站风亭、冷却塔周边15m范围内禁止建设居住小区、企业宿舍等声敏感建筑；地面线路距铁路外轨中心线两侧95m内、地下线路车站风亭、冷却塔周边29m范围内不宜建设居住小区、学校、养老院、医院等声敏感建筑；宜规划为商业、绿地、办公、仓储、工业等非噪声敏感点用地。

（3）振动环境影响

工程后振动敏感点预测值VLz10近期昼间为58.0～75.3dB，夜间为56.5～75.1dB，对照GB10070-88《城市区域环境振动标准》之“交通干线两侧”、“商业区、混合区”和“居住区、文教区”标准，3处线路正穿敏感点振动昼间超标0.3 dB，夜间超标1.8～3.1dB。

地下线路区段5处敏感建筑物室内二次结构噪声预测值为36.9-43.8dB，参照昼间“41dBA”、夜间“38dBA”的参考标准限值，3处线路正穿敏感点昼间超标1.6～2.8dB，夜间超标4.6～5.8dB。

本次补充评价针对线路下穿振动及二次结构声超标的3处敏感点采取减振型无砟轨道措施。

同时在运营期应加强线路轮轨养护，合理规划线路两侧建筑，在地下线路区段，位于“混合区、商业中心区”、“交通干线道路两侧”区域线路外轨中心线20m范围内、位于“居民、文教区”区域线路外轨中心线35m范围内禁止建设居民住宅、学校、医院等振动敏感建筑。建议运营期应对地下线路距离线路外轨中心线20m以内的现有敏感点进行振动跟踪监测，若超标则及时增加振动防治措施。

（4）地表水环境影响

本次调整工程取消车站5处（麻涌站、长安步行街站、松岗站、沙井站、福井站）、麻涌车辆段和松岗停车场各一处；新增长安厦边站、海上田园站、和平站；其余车站位置均有不同程度的偏移。本次调整工程车站共计11处。

原环评既有车站仅车站位置发生了变化，但污水性质、污水排放量、处理工艺和排放去向均维持不变。新增长安厦边站、海上田园站、和平站污水类型为生活污水，各站排放量为8m3/d，设计处理工艺为化粪池，车站污水经过预处理后排入周边市政管网，最终进入三洲污水处理厂，污水排放执行《广东省水污染物排放限值规范》（DB44/26-2001）之第二时段三级标准。

工程调整后，本工程污染物排放量为COD5.94t/a，BOD53.89t/a，氨氮0.74 t/a。较原环评阶段，工程全线各污染物排放量均减少，其中COD减少2.15t/a、BOD5减少0.63 t/a，氨氮减少0.18t/a、石油类减少0.04t/a 。

报告书提出的环保建议：

施工期严格执行地方有关建筑施工环境管理的法规，高度重视施工期对水环境的保护工作，强化施工组织和强化施工期环保措施设计。

加强施工期间环境管理和环境监理，落实施工期环保措施，有效预防施工对周边水环境的影响。在施工阶段应成立有效的环保机构，设立专职或兼职环保人员有效地监管、监控、监督施工过程中的各项环保措施的落实。

（5）地下水环境影响

运营期影响地下水水质的污染源主要为沿线车站排放的生活污水、隧道渗漏水及消防废水。其中，车站生活污水经相应的污水处理措施处理达标后排入市政污水管网，不会对地下水环境产生不良影响；隧道废水水量一般情况下较小且水质简单，经排水沟自然引入周边沟渠，对地下水水质造成影响较小。

隧道区间走向与地下水径流方向相交，将形成对地下水流动的阻碍，局部改变地下水径流的条件，但是隧道剥夺的过水面积相对于整个含水层的过水断面极小，所以其在含水层中的阻水作用有限。

隧道施工废水中主要污染物为SS，隧道施工废水经处理后达标排放。在做好施工管理、机械养护及污水处理设施的防渗措施的基础上，工程不会对地下水水质产生影响。

本工程地下隧道采用矿山法，明挖法和盾构法3种施工工艺。其中，盾构施工由于其机械严密性高，防水性能好，作业过程中几乎不排水。根据预测结果，矿山、明挖法施工隧道区间在无任何措施的情况下，影响宽度在40.12m~1391.86 m之间，对地下水水位的影响程度中等。

工程调整后，项目沿线共有5座地下车站，基坑开挖深度约为17.48～23.5m,均采用明挖法施工。由于本工程车站基本位于粉质粘土层或风化砾岩层，水量贫乏，透水性差，为相对的隔水层，因此车站基坑施工涌水量很小。

线路工程建设可能引发和加剧的水文地质灾害类型主要为深基坑及地下线路车站区间隧道开挖引发和地面变形（包括地面沉降、地裂缝、地面塌陷等），施工期间确保采取相应的防护措施后，引发沿线区域水文地质问题的可能性较小。

报告书提出的环保建议：

严格落实车站、各施工现场等水污染源的控制措施，确保各类污水经处理后排入市政污水管网，同时做好车站内厕所、化粪池、污水管道级污水处理设施等防渗漏措施。

严格落实施工生活污水、生产废水的控制措施，收集施工人员粪便污水，定期运往水质净化厂集中处理，以防对地下水产生影响。

在施工期产生的生活垃圾，应集中管理，并交由市环卫部门统一处置，以防影响地下水。

施工污水中的少量石油类主要来自于施工机械的跑冒滴漏，因此为减少污水污染物的影响，应从石油类的源头抓起，加强施工机械设备的养护维修及废油的收集，最大限度的减小排污量，以免渗透浸入地下水含水层。

桥梁施工过程中桥梁基坑出渣不得排入附近水体，在钢护桶内安装泥浆泵，提升至两端陆地临时工场，临时工场设置沉淀池和干化堆积场，使护壁泥浆与出碴分离，晰出的护壁泥浆循环使用，浮土和沉淀池出渣在干化堆积场脱水，经过沉淀后的渗出水排入附近管网，严禁随意排水。

隧道施工废水，应在各隧道洞口处设置排水处理设施，废水达标后方可排放。

工程施工期应加强隧道上方地下水水位的环境监测工作，及时了解和掌握工程施工对地下水的环境影响。

通过采取以上措施，本工程修建不会影响地下水的水质。

（6）环境空气

工程调整前后运营列车均为电力，无机车废气排放；均不新建锅炉，无锅炉废气排放。较原环评阶段，本次调整工程取消了麻涌车辆段和松岗停车场，减少了轨道车（内燃机车，负责线路检修、机车救援用）排放的少量废气；减少了职工食堂厨房炉灶产生的少量油烟。

原环评阶段，地下车站风亭周边共有5处大气环境敏感点，且2处敏感点位于风亭15m以内；本次调整工程共2处大气环境敏感点，减少3处敏感点，距风亭距离均30m以远，地铁运营风亭不会对敏感点产生大气影响。

报告书提出的环保建议：地下车站应采用符合国家环境标准的装修材料，既有利于保护人群身体健康，又可减轻运营初期风亭排气异味对周围环境的影响。建议在风亭周边密植灌、草等复层植被，增加景观的生态功能，并消除风亭异味影响。

（7）固体废物

本次工程调整运营期产生的固体废物主要为车站候车旅客及工作人员产生的生活垃圾；相比原环评阶段减少停车场、车辆段内客车清扫垃圾、生产及机关办公人员产生的日常生活垃圾、少量电力动车用蓄电池等。

本工程运营后分布于沿线车站的生活垃圾，定点收集、存储，交由当地环卫部门统一处理。本工程运营后产生的固体废物对周围环境影响不大。

（8）电磁环境

工程运营后，列车通过时产生的无线电干扰会使沿线各电视收看敏感点采用天线收看的电视用户信噪比有较大幅度下降， 但由于沿线有线电视普及率很高，绝大多数用户均采用有线电视收看电视，预计该工程的建设对沿线用户收看电视不会产生明显影响。

本次调整工程相比原环评阶段，减少了5处主变电所，新增一处长安金沙110kV牵引变电所，50m范围内无电磁环境敏感点，无论高低压进出电缆采用何种敷设方式，其产生的工频电场、磁场均符合HJ/T24-1998《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》中推荐的工频电场 4kV/m，工频磁场 0.1mT的限值要求。

GSM-R天线主射方向22米内为辐射超标区域，22米外辐射功率密度可满足小于8μW/cm2，符合标准GB8702-88和HJ/T10.3-1996的要求。

报告书提出的环保建议：建议牵引变电所、GSM-R基站尽可能远离敏感建筑，牵引变电所围墙外30米内、GSM-R天线主射方向22米内不宜有居民住宅等敏感建筑。

- 3.4  环境风险分析及风险防范措施

项目在工程施工期产生的扬尘、噪声、交通堵塞有引发环保投诉的风险，需要采取降噪、抑尘及交通疏导等措施将影响控制在可被社会接受的范围内。

项目营运过程中可能产生环境风险主要为列车运行噪声、牵引变电所、基站等引发环保投诉的风险，需要采取降噪等措施将影响控制在可被社会接受的范围内。

措施后本项目的环境风险水平可以接受。

- 3.5  项目环境保护措施的技术经济性分析

工程为减缓生态环境影响而采取的植物与工程相结合的措施，即可美化环境，又可达到减缓影响、保持水土的目的，为类似工程所普遍采用，是效果稳定的措施；通过加强线路两侧的环境规划，能有效避免规划敏感区受到列车噪声的不利影响；废水经预处理后进入污水处理厂，能避免对周围地表水体的污染；固体废物能得到安全卫生处置。

- 3.6  建设项目对环境影响的经济损益分析

本工程的建设和运营，可完善珠三角地区的轨道交通网络，缓解交通紧张状况，适应城际客流出行需求不断增长的需要，满足广州、东莞、深圳城市间紧密联系联系和交通同城化的需要，对带动沿线地区产业经济的发展、引导城市群经济带和的城镇体系形成等具有非常重要的作用和意义。

同时在列车噪声、振动、污水、固体废物等环境影响方面采取了积极的防护措施，正确地把全局利益和局部利益、长远利益和近期利益结合起来，符合环境保护和经济发展进行协调，实现社会效益、经济效益、环境效益的三统一。

- 3.7  搬迁情况及相关措施

征地、拆迁、补偿安置按有关政策、法规详细签订合同，过程既受到群众的监督，又受到上层主管部门的监控；既保证建设项目的征地、拆迁工作，又使拆迁人口生活水平不致下降。

- 3.8  环境管理与环境监测

（1）施工期环境管理措施

对施工队伍实行环保职责管理，在工程承包合同中，应包括有关环境保护的条款，对施工机械、施工方法、施工进度提出环境保护要求，以及对施工过程中扬尘、噪声排放强度等的限制和措施。要求施工单位按环保要求施工，并对施工过程环保措施的实施进行检查、监督。

（2）运营期的环境管理措施

环保工作要纳入工程全面工作之中，把环保工作贯穿到工程管理的各个部分。环保工作要合理部署、统一安排，使环境污染治理做到从源头开始实施；贯彻以防为主，防治结合的方针。项目的日常环境管理要有一整套行之有效的管理制度，落实具体责任和奖罚规定。环保管理机构要对环境保护统一管理，对各部门环保工作定期检查，并接受政府环保部门的监督。

（3）环境监测计划

工程调整后，施工期、运营期环境监测方案见以下两表，其余环境管理、监控、环境监理等均维持原环评报告。

表3.8-1            施 工 期 环 境 监 测 计 划

| 监测项目 | 监测参数 | 监 测 点 | 采样频率 | 检 测 时 间 | 监测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 水 | pH、SS、石油类、COD | 基坑排水口，洗车水、泥浆水等处理设施排放口 | 每季一次 | 连续监测3天 | 地方环境 监测站 |
| 大 气 | TSP、CO、NO2 | 施工繁忙地段场界外5m.、50m、100m的学校、医院和居民点 | 每季一次 | 连续监测5天 | 地方环境 监测站 |
| 噪 声 | A声级或等效 连续A声级 | 施工场界及周围敏感点 | 基础施工期 | 分昼夜2个时段进行，检测时间为2天以上。 | 地方环境 监测站 |
| 振 动 | VLz10 | 施工场界及周围敏感点 | 基础施工期 | 分昼夜2个时段进行，检测连续时间为2天以上。 | 地方环境 监测站 |

表3.8-2            运 营 期 环 境 监 测 计 划

| 监测项目 | 监测参数 | 监 测 点 | 采样频率 | 检 测 时 间 | 监测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪 声 | A声级或等效连续A声级 | 本次评价敏感点 | 每2年1期 | 每期连续时间监测2天，分昼夜2个时段进行。 | 地方环境 监测站 |
| 振动 | VLz10 | 本次评价点 | 每2年1期 | 每期连续时间监测2天，分昼夜2个时段进行。 | 地方环境 监测站 |
| 电磁辐射 | 工频电磁场、无线电干扰场强 | 牵引变电所 | 每2年1期 | 连续监测1h | 地方环境 监测站 |

- 4  环境影响评价结论

工程调整后虽然会对周围环境造成一定程度的影响，但相比原环评，噪声、振动等沿线居民最为关心的环境影响均向有利方向发展，在采取了原环评报告及其批复和本报告中提出的环保措施后，工程对环境的负面影响可以得到有效控制和减缓。工程建设具有环境合理性和环境可行性。